工 事 監 理 報 告 書

年　　　月　　　日

市川市長

工事監理者　住所

氏名

資格

下記の擁壁は、宅地造成等規制法に基づく規定に適合した施工を行い、構造耐力上安全であることを確認したので、報告します。

| 造成主住所氏名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 宅地の所在及び名称 |  |  |
| 許可年月日及び番号 |  | 年 月 日 市川市指令第４１７号の |
| 工事の概要 | 種類 |  |
|  | 構造 |  |
|  | 規模 |  |
| 総合所見 |  | 支持地盤 |
|  |  | 配筋 |
|  |  | コンクリート |
|  |  | 出来形 |

工 事 監 理 報 告 書

記載例

○○年△△月□□日

市川市長　　大久保　博　様

工事監理者　住所　市川市北八幡１－２－３

氏名　北八幡建設㈱　宅　盛夫

資格　一級建築士（千葉第12346号）

下記の擁壁は、宅地造成等規制法に基づく規定に適合した施工を行い、構造耐力上安全であることを確認したので、報告します。

| 造成主住所氏名 |  | 市川市西国分７－７－７ 壁造 安子 |
| --- | --- | --- |
| 宅地の所在及び名称 |  | 市川市西国分７－３３３－７，－１１ |
| 許可年月日及び番号 |  | 平成○○年▽▽月◇◇日 市川市指令第４１７号の☆ |
| 工事の概要 | 種類 | 擁壁（L型／逆L型／逆T型） |
|  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|  | 規模 | 高さ３．５０ｍ，延長１５ｍ |
| 総合所見 |  | 支持地盤 ・載荷試験により、設計支持地盤耐力１２０KN/㎡以上であることを確認した。 ・支持地盤における土の性質及び色等について、地質調査と同等の硬質粘土であることを確認した。 ・地業について設計図とおりであることを確認した。 |
|  |  | 配筋 ・底版、たて壁等について、鉄筋の品質、位置、径、間隔及び長さが設計図とおりであることを確認した。 ・かぶり厚(３０～６０ｍｍ)、鉄筋の結束等について、適切に施工されていることを確認した。 |
|  |  | コンクリート ・スランプ、空気量等の受入れ検査を行った上で打設した。 ・圧縮強度試験により、設計基準強度２１KN/㎡以上である ことを確認した。 |
|  |  | 出来形 ・擁壁の形状(高さ延長)、水抜き穴(６ヶ所)、裏込め等設計図とおりであることを確認し、その品質についても支障ないことを確認した。 |